威特立创能科技（苏州）有限公司喷粉线改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 威特立创能科技（苏州）有限公司

编制单位：苏州市环科环保技术发展有限公司

二○二三年八月

建设单位：威特立创能科技（苏州）有限公司

法人代表：DENNIS PATRICK VAN OPZEELAND

编制单位：苏州市环科环保技术发展有限公司

法人代表：郑家传

项目负责人：郑家传

建设单位         （盖章）

电话:

邮编:215000

地址:苏州工业园区苏虹西路288号

编制单位：     （盖章）

电话:

邮编:215000

地址:苏州市东吴北路181号

表一、建设项目概况、验收监测依据和标准

| 建设项目名称 | 威特立创能科技（苏州）有限公司喷粉线改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 威特立创能科技（苏州）有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改√ 迁建 技改扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州工业园区苏虹西路288号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 无（本次技改不涉及产能变动） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | - |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | - |  |  |  |  |
| 建设项目申报时间 | 2022.08.25 | 开工建设时间 | 2023.2.25 |  |  |
| 竣工时间 | 2022.5.25 | 验收现场监测时间 | 2023.06.06-2023.06.09； |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州工业园区生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市环科环保技术发展有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1050万元 | 环保投资总概算 | 90万元 | 比例 | 8.6% |
| 实际投资 | 1050万元 | 环保投资 | 90万元 | 比例 | 8.6% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017.7.16； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号，2018.5.15； 3、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》意见的通知； 4、《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》，苏环规（2015年）3号，2015.10.10； 5、《关于转发国家环保总局<关于建设项目保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知>的通知》，苏环控（2000年）48号，江苏省环境保护局； 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部）； 8、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）； 9、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知（环办环评函﹝2020﹞688号）》； 10、《威特立创能科技（苏州）有限公司环境影响评价报告表》及其审批意见(文号：H20221024)； 11、建设单位提供的其他技术资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 | 1、项目废气污染物颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求；燃气锅炉天燃气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1及（苏府办〔2019〕67号）中燃气锅炉低氮改造NOx排放限值，另外烘干设备天燃气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1、表3中标准限值，具体标准数值如下： 表1-1 废气排放标准限值表 污染物; 标准限值; 无组织排放浓度限值; 标准依据. 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（Kg/h）; 排气筒高度（m）; 浓度 （mg/m3）; 监控点. 非甲烷总烃; 60; 3; -; 4.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 颗粒物; 20; 1; 15; 0.5. 硫酸雾; 5; 1.1; 15; 0.3. SO2; 35; -; ≥8; -; -; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1、（苏府办〔2019〕67号）中燃气锅炉低氮改造NOx排放限值. 烟尘; 10; -; -. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; -; -. NOx; 50; -; -. 基准含氧量（O2）%; 3.5. SO2; 80; -; ≥15; -; -; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1、表3. NOx; 180; -; -; -. 烟尘; 20; -; -; -. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; -; -; -. 基准含氧量（O2）%; 3.5. 非甲烷总烃; 6（监控点处1h平均浓度值）; 厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20（监控点处任意一处浓度值）. 2、项目外排废水执行园区污水处理厂接管要求，园区污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)标准限值和《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发[2018]77号）中的苏州特别排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4二级标准，其中SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体如下； 表1-2 污水排放标准主要指标值 单位：mg/L（PH除外） 排放口; 污染指标; 排放浓度限值; 标准来源; 备注. 企业 排口; PH; 6~9; 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996）表4三级标准; -. COD; 500. SS; 120. NH3-N; 35; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B类标准; -. TP; 8. TN; 60. 污水 厂排口; COD; 30; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)及苏州特别排放限值; -. NH3-N; 1.5（3）*. TN; 10. TP; 0.3. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准和表3相关标准; -. PH; 6～9. 注：①*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②另外，根据《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知，污水厂自2021年1月1日1起执行苏州特别排放限值标准限值，COD:30mg/L、NH3-N：1.5（3）mg/L、TN：10mg/L、TP：0.3：mg/L。. 3、项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准，具体如下： 表1-3 噪声标准限值 类别; 昼间; 夜间. 3类（其他侧）; 65; 55. 4a（东侧）; 70; 55. |

表二、建设项目工程概况

2.1建设内容及地理位置情况 2.1.1 建设内容 威特立创能科技（苏州）有限公司（原名飞利浦创能科技（苏州）有限公司）位于苏州工业园区苏虹西路288号，是荷兰VDL集团麾下的全资公司。公司经营范围为研发、设计、生产精密电子设备、半导体及其它电子产品的自动化设备，销售本企业所生产的产品并提供相关的技术支持以及维修和维护等售后服务。 项目现厂区设有喷漆线，因市场变动、产品表面涂装要求的改变等原因，项目实际生产期间喷漆线使用较少，为此，威特立创能科技（苏州）有限公司拟现有厂区进行技术改造，进一步优化生产线，以喷粉替代原有喷漆，技改项目不涉及产能变动，投资总额预计1050万元，项目主要建设内容包括： 扩大喷粉规模，以替代喷漆工序，原有喷漆线拆除，仅保留少量的修补性喷漆工作，同步新增干式喷漆打样室。 将现有1#厂房预留区域改建为10万级洁净室，设计规模724平方米，主要用途为进行小规模人工组装工作，具体位置见附图2。 为优化现厂区集中焊接区域，改良焊接工作环境，特降低单个工位的焊接工作频率，将焊接工位由17个增加为27个，但焊接总体规模不变。 该项目环境影响评价文件已于2022年10月28日获得苏州工业园区生态环境局审批通过，文号：H20221024，项目主体工程和环保设施均已投入试运行，实际建设规模与环评批复一致，具备建设项目“三同时”环境保护验收条件。 2.1.2 地理位置 本项目位于苏州工业园区苏虹西路288号，具体位置见图2-1。 图2.1 项目地理位置 2.2 建设项目主体工程及主要产品方案 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程分类; 产品名称; 年生产能力; 生产 时间; 备注. 现有; 技改后; 变化量. 1; 主生产线; 自动螺旋输送机; 73套; 73套; 0; 2600h/a; -. 2; 电子显微镜保护罩组件; 139套; 139套; 0; -. 3; 医疗设备零件; 200件; 200件; 0; -. 4; 半导体制造设备组件; 1800套; 1800套; 0; -. 5; 裁切机零件; 32000件; 32000件; 0; -. 6; 半导体制造设备零件; 6000件; 6000件; 0; -. 7; 医疗设备组件; 59套; 59套; 0; -. 8; 裁切机组件; 900套; 900套; 0; -. 9; 光刻封装机; 10台; 10台; 0; -. 2.3公用及辅助工程 表2-2 项目主要公辅工程设备一览表 序号; 工程 类别; 工程内容; 环评批复; 备注; 实际建设. 技改前; 技改后. 1; 主体工程; 1号楼; 1楼; 装配区、喷涂区、机加工区、前处理线、办公区；8400 m²; 已改建一间无尘室（724平米）; 与批复一致. 2楼; 会议室及档案室；991m²; -; -. 2号楼; 1楼; SMD钣金、仓库、EMD装配区；共10464 m²; -; -. 2楼; 办公室及餐厅；1536 m²; -; -. 1; 公用 工程; 给水; 9845.1m3/h; 9848.1m3/h; 市政供水; -. 排水; 7450m3/h; 7450m3/h; 园区污水处理厂; -. 供电; 620万千瓦时/年; 650万千瓦时/年; 市政供电; -. 纯水; 1套纯设备，规模100L/h，年消耗纯水约350t/a。; -; -. 天燃气; 26万m3/a; 33万m3/a; 港华燃气; -. 空压机; 3台空压机，50kw，180L/s; -; -. 环保工程; 废水; 工业污水：项目厂区设有14m3/d（等离子树脂交换段12m3/d，低温蒸发段2m3/d）的污水处理站，工业废水经处理后回用，不外排。 其他污水：生活污水及纯水制备浓水接市政污水管网交园区污水处理厂处置。; -; -. 废气; 打磨粉尘：负压管道收集+布袋除尘器+15m排放筒（编号P1）；; -; -. 酸性废气：负压管道收集+碱液喷淋塔吸附+15m排放筒（编号P2）；; -; -. 喷漆废气：负压管道收集+风琴式过滤器+漆雾过滤毡+活性炭吸附+15m排放筒；; 原有停用 作为备用设施; 与批复一致. 喷粉粉尘*3：负压管道收集+布袋除尘器*3+15m排气筒（P3、Q4、P7）；; 新增P7; 与批复一致. 喷漆打样间废气+喷粉固化烘箱废气：管道收集+水洗塔+除雾+二级活性炭吸附+15m排放筒（编号P5）；; 本次新增; 与批复一致. 天燃气燃烧废气（锅炉+烘箱燃烧室）：直排，15m排放筒（编号P6、P8）；; 原有共用一根改为各自排放; 与批复一致. 固废; 危险废物：收集暂存至危废仓库（规模100m2），定期交由有相应资质的单位处置。; -; -. 生活垃圾：分类收集后交环卫部门处置。; -; -. 2.4 项目定员及工作制 项目现厂区职工300人，本次项目不新增职工，厂区内不提供住宿，不涉及熟食加工； 年工作日300天，两班制，每班8小时。 2.5 原辅材料 项目生产需要的原辅材料表见2-3。 表2-3 企业原辅料消耗情况一览 序号; 名称; 主要成分; 年用量（吨）; 日常暂存量（吨）; 包装方式/包装规格; 变化情况; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 铁; -; 489; 489; -; 48; -; -; 原料. 2; 不锈钢; -; 238; 238; -; 40; -; -. 3; 铝合金; -; 98; 98; -; 11; -; -. 4; 铜; -; 0.3; 0.3; -; 0.03; -; -. 5; Parco Cleaner1523R; KOH 10~30%；三聚磷酸钠1~10%；硅酸钠1~10%；余水; 1.53; 1.53; -; 0.1; 30kg/桶; -; 表面 处理. 6; 脱脂剂ParcoCleaner1523S; 表面活性剂＞60%；水; 0.42; 0.42; -; 0.05; 25kg/桶; -. 7; RIDOLINE 124; 硫酸25~40%；水; 0.358; 0.358; -; 0.1; 35kg/桶; -. 8; BONDERITE 7005; 磷酸40~60%；硫酸10~25%; 5.5; 5.5; -; 0.1; 35kg/桶; -. 9; C-AK 240L; 氢氧化钠10~25%; 6.0; 6.0; -; 0.06; 30kg/桶; -. 10; BONDERITEM-AC58; 磷酸三钠＜10%; 1.5; 1.5; -; 0.05; 25kg/桶; -. 11; Granodine DL2500 Mu; 磷酸二氢锌10~30%；磷酸1~10%；磷酸二氢锰1~10%；氟化物1~10%；硝酸镍1~10%; 0.77; 0.77; -; 0.1; 35kg/桶; -. 12; Granodine DL2500 R; 磷酸二氢锌10~30%；磷酸1~10%；磷酸二氢锰1~10%；氟化物1~10%；硝酸镍1~10%; 2.5; 2.5; -; 0.2; 35kg/桶; -. 13; M-AD 65; 氢氧化钠10~25%; 0.9; 0.9; -; 0.05; 25kg/桶; -. 14; Accelerator 131; 硝酸钠 50%；水; 6.0; 6.0; -; 0.1; 30kg/桶; -. 15; 妙龙色漆RAL9005; 二甲苯5~35%；甲苯2~15%；醋酸丁酯5~25%；醋酸乙酯2~5%；乙二醇乙醚醋酸酯2~10%；丙烯酸树脂 20~55%。; 0.96; 0; -0.96; 0.025; 25kg/桶; 无; 喷漆. 16; 妙龙固化剂AH2; 聚酯和丙烯酸树脂组合; 0.32; 0; -0.32; 0.025; 25kg/桶装; 无. 17; 妙龙稀释剂AT2; 二甲苯10-55%；甲苯5-30%；醋酸丁酯 10-45%，醋酸乙酯2-30%；1，2，4三甲苯2-15%；乙基苯 2-15%; 0.2; 0; -0.2; 0.25; 25kg/桶; 无. 18; 合金底漆CF; 二甲苯25-50%；丁醇10-25%；乙苯10-25%; 0.16; 0; -0.16; 0.25; 25kg/桶; 无. 19; 6406+55771 （漆料）; 二氧化钛30-35%；乙酸正丁酯10-15%；甲基戊基酮5%-10%； 甲基乙基酮1%-5%；不定型二氧化硅1%-5%；氢氧化铝1%-5%; 0.4; 0.4; -; 0.05; 3.785L/桶; 无. 20; 1600-02 （稀释剂）; 乙酸正丁酯45-50%；甲基戊基甲酮25-30%；丁酮20-25%。; 0.05; 0.05; -; 0.025; 3.785L/桶; -. 21; 340LASG （固化剂）; 乙酸正丁酯10-15%丁酮5-10%； 99% 乙酸乙酯5-10%。; 0.05; 0.05; -; 0.025; 3.785L/桶; -. 22; P3-NEUTRACARE 750 防锈液; 脂肪胺,无机酸,己酸; 0.5; 0.5; -; 0.1; 25kg/桶; -; 铁件 冲淋. 23; Duridine 7760; 磷酸和磷酸盐10~25%; 1.5; 1.5; -; 0.1; 30kg/桶; -. 24; Ridoline6181; 硝酸40~60%；磷酸10~25%; 0.6; 0.6; -; 0.1; 35kg/桶; -; 磷化 除渣. 25; Bonderirte C-IC7005; 氢氧化钠; 0.5; 0.5; -; 0.1; 25kg/桶; -; 中和. 26; 26081; 环氧树脂和二氧化钛粉; 27; 50; +23; 3.5; 25kg/桶; 无; 喷粉. 27; 塑料粉末; 聚酯和丙烯酸树脂组合; 0.5; 10; +9.5; 1; 25kg/桶; 无. 28; 网印油墨; 丙烯酸脂肪族聚氨酯58%；1,6-己二醇二丙烯酸酯10%；钛白粉26%；消泡剂0.3%；流平剂0.2%；其他10%; 0.05; 0.05; -; 0.05; 25kg/桶; -; 丝网印刷. 29; 26A developer 显影液; 96.5-99.0% 水；2.0-2.5% 四甲基氢氧化铵；聚二醇<1.0%; 220L; 220L; -; 0.025; 25kg/桶; -; 光刻机测试. 30; 水性切削液; 矿油40-50%；三乙醇胺1-10%；水; 4.2; 4.2; -; 0.025; 25kg/桶; -; 机加工. 31; 气保护实心焊丝; 90%铁；1-2%锰等; 1; 1; -; 0.1; 25kg/桶; -; 焊接. 32; 清洗剂; 去离子水60%-70%；烷基糖苷10-15%；脂肪醇聚氧乙烯醚10-15%；葡萄糖酸钠5-10%; 3; 3; -; 0.025; 25kg/桶; -; 超声波清洗. 33; 乐泰胶; 糖精10%；1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢10%；1，4-萘醌0.1%; 0.01; 0.01; -; 0.01; 1kg/罐; -; 涂胶. 34; 粘合剂13111320; 2-甲基-2-丙烯酸（1,4-丁二醇）酯20-30% 、2,4,6-三丙烯基氧基-1,3,5-三嗪1-10%，丙烯酸树脂1-10%，脂肪酸酰胺 1-10%，马来酸 0.1-1%，乙酰苯肼0.1-1%，1,4-萘醌0.1%; 0.01; 0.01; -; 0.01; 1kg/罐; -; 涂胶. 35; 异丙醇; -; 0.05; 0.05; -; 0.05; 25kg/桶; -; 擦拭. 2.6生产设备 项目的生产设备实际建设期间无明显变化，具体见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设 备; 型号/规模; 单位; 数量; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 普通车床; PMD紧密加工部; 台; 5; 5; 0; 保持不变. 2; 铣床; PMD紧密加工部; 台; 3; 1; -2; 淘汰2台. 3; 磨床; PMD紧密加工部; 台; 4; 4; 0; 保持不变. 4; 线切割机床; PMD紧密加工部; 台; 3; 3; 0; 保持不变. 5; 钻床; PMD紧密加工部; 台; 5; 4; -1; 淘汰1台. 6; CNC; PMD紧密加工部; 台; 13; 13; 0; 保持不变. 7; 数控车床; PMD紧密加工部; 台; 3; 3; 0; 保持不变. 8; 超声波清洗机; EMD装配; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 9; Ruldoph测试机; EMD装配; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 10; 表面处理线; SMD前处理线; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 11; 干式+小旋风除尘器; SMD喷涂房; 台; 4; 3; -1; 以新带老， 更新除尘器. 12; 干式布袋除尘器; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 13; 湿式打磨过滤机; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 14; 卷板机; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 15; 折弯机; SMD钣金车间; 台; 3; 3; 0; 保持不变. 16; 激光切割机; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 17; 普通车床; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 18; 普通铣床; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 19; 普通钻床; SMD钣金车间; 台; 4; 4; 0; 保持不变. 20; 开剪机; SMD钣金车间; 台; 2; 2; 0; 保持不变. 21; 压铆机; SMD钣金车间; 台; 2; 2; 0; 保持不变. 22; 液氮罐; 厂房外; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 23; 通风柜; 丝印车间; 台; 1; 0; -1; 拆除. 24; 机器人焊机; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 25; 二氧化碳气体保护焊机; SMD钣金车间; 台; 23; 23; 0; 保持不变. 26; 氩弧焊机; SMD钣金车间; 台; 25; 25; 0; 保持不变. 27; 螺柱焊机; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 28; 点焊机; SMD钣金车间; 台; 2; 2; 0; 保持不变. 29; 等离子切割机; SMD钣金车间; 台; 1; 1; 0; 保持不变. 30; 喷漆; 水帘式喷漆房; 长：7m；宽：5m；高：5m; 间; 1; 0; -1; 拆除. 31; 烘房; 喷涂车间; 间; 1; 0; -1; 拆除. 32; 轨道; 喷涂车间; 套; 1; 0; -1; 拆除. 33; 喷粉线; 喷粉房; 长：6.5m；宽：4.55m；高：4.65m; 间; 2; 3; +1; -. 34; 烘房; 喷涂车间; 间; 2; 3; +1; -. 35; 轨道; 喷涂车间; 套; 2; 3; +1; -. 36; 打样; 喷漆修补平台; -; 套; 0; 1; +1; -. 37; 防水安全箱; 测试间; 台; 0; 2; 2; 新增. 38; 显影漂洗盘; 测试间; 台; 0; 2; 2; 新增. 39; 显微镜; 测试间; 台; 0; 1; 1; 新增. 40; 通用型泄漏处理套件; 测试间; 台; 0; 1; 1; 新增. 41; 通风橱; 测试间; 台; 0; 1; 1; 新增. 42; 通用型泄漏处理套件; 测试间; 台; 0; 1; 1; 新增. 43; 通风橱; 测试间; 台; 0; 1; 1; 新增. 2.7 生产工艺流程及产污环节 项目主要负责代加工设备框架和零件，生产工艺分为PMD精密加工、SMD钣金加工、EMD装配、表面处理线4大模块，产品的生产加工根据客户订单要求在生产模块中灵活组合。 本次项目主要内容为取消现厂区表面处理模块的喷漆工序，同时扩大现厂区的喷粉规模以行替代原有的喷漆规模，项目其他生产工艺及喷粉工序本身均不发生变化，仅仅是一个喷粉替代喷漆的过程，表面处理模块整体流程如下： 图2-1 项目项目表面处理模块工艺流程示意图 工艺说明：本次项目仅涉及喷粉段及后续的烘干固化，主要污染物为喷涂粉尘G1、烘干固化废气G2

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废水 - 本次项目不新增职工人员，不新增生活污水排放，项目新增用水环节主要为新增的有机废气喷淋塔用水，项目废气喷淋塔用水为循环利用，并定期补充新鲜水。 - 技改项目水平衡情况见图3-1，技改后全厂水平衡情况见图3-2。 图3-1 技改项目用水平衡图 单位：m3/a - 图3-2 技改后项目厂区用水平衡图 单位：m3/h 3.2废气 技改项目废气污染物仅涉及喷粉工序废气、打样间少量的喷漆废气、焊接废气及天燃气燃烧废气。 技改后项目厂区废气处置情况见表4-3。 表3-1 项目废气污染源及处置措施一览 序号; 位置; 污染源; 污染物; 防治措施; 排气筒参数 编号; 备注; 实际建设情况. 1; SND钣金加工; 打磨粉尘; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒; P1; 原有不变; -. 2; 表面处理段; 脱脂、酸洗废气; 硫酸雾; 集气罩收集+喷淋塔+15m排气筒; P2; 原有不变; -. 3; 喷粉粉尘1; 颗粒物; 通风收集+布袋除尘器+15m排气筒; P3; 排污变化设施原有; -. 4; 喷粉粉尘2; 颗粒物; 通风收集+布袋除尘器+15m排气筒; P4; 排污变化设施原有; -. 5; 喷粉粉尘3; 颗粒物; 通风收集+布袋除尘器+15m排气筒; P7; 新增设施; 与批复一致. 6; 喷涂有机废气; 非甲烷总烃; 通风收集+水喷淋+除雾+二级活性炭吸附通风收集+布袋除尘器+15m排气筒; P5; 新增设施; 与批复一致. 7; 锅炉; 天燃气燃烧废气; SO2; 加装低氮燃烧器; P6; 排污变化设施原有; -. NOx. 烟尘. 8; 喷涂烘干设备燃烧室; 天燃气燃烧废气; SO2; 直排; P8; 新增设施; 与批复一致. NOx. 烟尘. 9; 焊接 工位; 焊接烟尘; 颗粒物; 吸风罩收集经排烟管无组织排放; -; -; -. 3.3噪声 项目噪声源主要包括为各类设备、风机等。通过基础消声，距离衰减等措施来降低影响。 3.4固体废弃物 技改项目不新增职工人员，也不增加产能，主要新增固废为新增的活性炭吸附装置定期更换下的废弃活性炭及喷粉废气处理装置收尘系统收集的粉尘，同时由于喷漆房的取消，漆渣产生量将大大减少。 技改后项目厂区固体废物产生情况及污染防治措施见表3-2。 表3-2 固体废物产生情况及污染防治措施汇总表 废物类型; 序号; 名称; 产生环节 及装置; 废物代码; 处置方式; 环保 设施. 一般固废; 1; 生活垃圾; 生活办公; -; 环卫部门定期; 区域垃圾桶. 2; 废劳保用品; 职工更换; -; 外售利用; -. 3; 一般包装物; 包装; -; 外售利用. 4; 金属边角料; 机加工; -; 外售利用; -. 5; 收尘系统金属粉尘; 除尘装置; -; 外售利用. 危险废物; 1; 废脱脂液; 前处理工序; 900-353-35; 交资质单位; 设100m2的危废仓库. 2; 废包装容器、抹布、过滤吸附介质等; 整厂; 900-041-49; 交资质单位. 3; 废灯管; 办公室 照明; 900-023-29; 交资质单位. 4; 废酸洗液; 前处理; 900-304-34; 交资质单位. 5; 含油污泥; 设备维护; 900-210-08; 交资质单位. 6; 表面处理废液; 表面处理; 336-064-17; 交资质单位. 7; 表面处理污泥; 表面处理; 336-064-17; 交资质单位. 8; 废有机溶剂; 装配工序; 900-402-06; 交资质单位. 9; 废切削液; 机加工; 900-006-09; 交资质单位. 10; 漆渣; 喷漆; 900-252-12; 交资质单位. 11; 废油墨; 标签打印; 900-253-12; 交资质单位. 12; 废矿物油; 设备维护; 900-249-08; 交资质单位. 13; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 交资质单位. 14; 废树脂; 废水处理; 900-015-13; 交资质单位. 15; 废显影液; 光刻机显影检测; 900-019-16; 交资质单位. 项目实际建设期间，生产设备、产品规模、生产工艺等主体均未发生变动，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知（环办环评函﹝2020﹞688号）》文件要求，项目不涉及重大变动内容。

表四、环评结论及审批部门审批决定

（1）建设项目环境影响报告表主要结论： 项目的建设符合国家产业政策，选址符合规划要求，落实好相应的环境保护治理措施和相关建议的前提下，项目的建设对周边环境的影响可控制在允许范围内，从环境保护角度论证，项目具有环境可行性。 污染物总量控制： 表4-1 环评批复排放总量 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目; 本项目; 以新代老削减量; 建设项目后全厂排放量; 排放增 减量变化. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活 污水; 废水量; 7200; -; -; -; -; 7200; -. COD; 2.880; -; -; -; -; 2.880; -. SS; 1.800; -; -; -; -; 1.800; -. NH3-N; 0.216; -; -; -; -; 0.216; -. TP; 0.022; -; -; -; -; 0.022; -. 工业 污水; 废水量; 250; -; -; -; -; 250; -. COD; 0.025; -; -; -; -; 0.025; -. SS; 0.025; -; -; -; -; 0.025; -. 合计 废水; 废水量; 7450; -; -; -; -; 7450; -. COD; 2.905; -; -; -; -; 2.905; -. SS; 1.825; -; -; -; -; 1.825; -. NH3-N; 0.216; -; -; -; -; 0.216; -. TP; 0.022; -; -; -; -; 0.022; -. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.180; 3.67; 3.594; 0.076; 0; 0.256; +0.076. 非甲烷总烃; 0.131; 0.44; 0.374; 0.066; 0.131; 0.066; -0.065. 硫酸雾; 0.101; 0; 0; 0; 0; 0.101; -. SO2; 0.164; 0.036; 0; 0.036; 0; 0.2; 0.036. NOX; 0.479; 0.1468; 0; 0.1468; 0.0958; 0.53; 0.051. 无组织; 颗粒物; 0.145; 0.345; 0; 0.345; 0; 0.49; -0.345. 硫酸雾; 0.112; 0; 0; 0; 0; 0.112; -. 非甲烷总烃; 0.12; 0.009; 0; 0.009; 0.12; 0.009; -0.111. 固废; -; 产生量（t/a）; 处理量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量（t/a）. 一般 固废; 293.95; 293.95; 0; 0. 危险 废物; 908.998; 908.998; 0; 0. 生活 垃圾; 44.553; 44.553; 0; 0. - 审批部门审批决定情况 - 项目属于承诺制，批复中并未提出具体细节要求，项目建设与运行将严格执行相关环保法律法规要求。 - 排污许可管理 证书编号：91320594753217968W001P 有效期：2023年06月03日至2028年06月28日

表五、验收监测质量保证、质量控制措施

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测的质量保证严格按照监测单位的质量体系等管理文件的要求实行全过程质量控制，监测人员均经过考核并持有合格证书，所有的监测仪器经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准。 项目采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）执行。 1、监测分析方法及检测仪器 表5-1 监测分析方法 类别; 项目名称; 分析方法. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ 38-2017）. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）. NOx; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 777-2015）. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2、监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测人员均需有江苏省社会化环境检测机构检测人员合格证，所有监测仪器均须经过计量部门检定合格，并在有效期内，现场监测仪器使用前必须经过校准。监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 本次监测的质量保证按照监测技术规范的要求，实施全过程质量控制。 工况的要求：验收监测应在主体工程以及环保工程正常运行的条件下进行。 废气质控要求：采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16157-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）等进行。 噪声质控要求：测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB(A)，测量结果有效，当测量值与环境噪声背景值相差10dB以内时，要进行背景修正。 实验室分析质量控制要求：测定全程序空白，测定值应小于方法检出限，当全程序空白测定值不合格时，应查找原因。每批样品分析时，空白样品对被测项目有响应的，至少测定一个实验室空白值（含前处理），对出现空白值明显偏高时，应仔细检查原因，以消除偏高的因素。每批样品随机抽取10%实验室平行样；加上现场采集的平行样，实验室分析共增加不少于20%～30%的平行样，各种分析项目的平行样相对偏差或相对允许差应符合要求。 对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析，对于无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标样品分析。

表六、验收监测内容

验收监测内容： 根据现场勘查情况，本次验收监测内容具体见表6-1， 表6-1 验收监测方案表 种类; 测点位置; 监测项目; 监测点布置; 监测频次. 废水; -; -; -; -. 有组织废气; 废气排气筒P3; 颗粒物; 进出口; 3次/天，连续监测2天. 废气排气筒P4; 颗粒物; 进出口; 3次/天，连续监测2天. 废气排气筒P5; 非甲烷总烃; 进出口; 3次/天，连续监测2天. 废气排气筒P7; 颗粒物; 进出口; 3次/天，连续监测2天. 废气排气筒P8; SO2、NOx、颗粒物; 进出口; 3次/天，连续监测2天. 无组织废气; 周界; 非甲烷总烃、颗粒物; 厂界上风向一个点，下风向三个点 （1#、2#、3#、4#）; 3次/天，连续监测2天. 厂房外; 非甲烷总烃; 厂房外一个点（G5）. 噪声; 厂区边界; 等效连续A声级; 厂界外1m N1—N4; 3次/天，连续监测2天.

表七、监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，公司的主体工程及环保设施运行正常，符合验收监测工况要求。监测期间生产负荷在75%以上。 验收监测结果： （1）废水 本次项目不新增职工人员，不新增生活污水排放，项目新增用水环节主要为新增的有机废气喷淋塔用水，项目废气喷淋塔用水为循环利用，并定期补充新鲜水。 （2）废气 ①有组织监测结果 表7-1 P3排气筒监测结果（颗粒物） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P3排气筒进口; 颗粒物; 进口浓度; mg/m3; 21.9; 23.0; 24.2; 23.03; -; -. 进口速率; kg/h; 0.211; 0.227; 0.230; 0.22; -; -. P3排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 2.9; 2.5; 1.8; 2.40; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.026; 0.022; 0.016; 0.02; 1; 达标. 2023.06.07; P3排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; 24.4; 22.3; 21.8; 22.83; -; -. 进口速率; kg/h; 0.232; 0.216; 0.212; 0.22; -; -. P3排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 2.2; 3.0; 3.2; 2.80; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.020; 0.027; 0.029; 0.03; 1; 达标. 表7-2 P4排气筒监测结果（颗粒物） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P4排气筒进口; 颗粒物; 进口浓度; mg/m3; 22.7; 24.3; 23.8; 23.60; -; -. 进口速率; kg/h; 0.215; 0.229; 0.223; 0.22; -; -. P4排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 2.3; 2.8; 3.3; 2.80; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.021; 0.026; 0.032; 0.03; 1; 达标. 2023.06.07; P4排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; 21.1; 22.9; 23.7; 22.57; -; -. 进口速率; kg/h; 0.200; 0.216; 0.222; 0.21; -; -. P4排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 2.4; 1.6; 2.8; 2.27; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.023; 0.015; 0.027; 0.02; 1; 达标. 表7-3 P5排气筒监测结果（非甲烷总烃） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P5排气筒进口; 非甲烷总烃; 进口浓度; mg/m3; 19.7; 20.3; 19.9; 19.97; -; -. 进口速率; kg/h; 0.200; 0.205; 0.200; 0.20; -; -. P5排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 2.11; 2.06; 2.13; 2.10; 60; 达标. 出口速率; kg/h; 0.018; 0.018; 0.019; 0.02; 3; 达标. 2023.06.07; P5排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; 15.7; 17.1; 17.9; 16.90; -; -. 进口速率; kg/h; 0.161; 0.175; 0.181; 0.17; -; -. P5排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 1.52; 1.40; 1.54; 1.49; 60; 达标. 出口速率; kg/h; 0.013; 0.012; 0.013; 0.01; 3; 达标. 表7-4 P7 排气筒监测结果（颗粒物） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P7排气筒进口; 颗粒物; 进口浓度; mg/m3; 22.0; 23.9; 24.8; 23.57; -; -. 进口速率; kg/h; 0.314; 0.337; 0.349; 0.33; -; -. P7排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 1.7; 2.4; 3.5; 2.53; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.024; 0.036; 0.049; 0.04; 1; 达标. 2023.06.07; P7排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; 24.2; 21.7; 23.3; 23.07; -; -. 进口速率; kg/h; 0.340; 0.299; 0.329; 0.32; -; -. P7排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 2.0; 2.5; 2.7; 2.40; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.029; 0.037; 0.041; 0.04; 1; 达标. 表7-5 P8 排气筒监测结果（颗粒物） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P8排气筒进口; 颗粒物; 进口浓度; mg/m3; -; -; -; -; -; -. 进口速率; kg/h; -; -; -; -; -; -. P8排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 5.7; 3.4; 4.2; 4.43; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 0.011; 6.95×10-3; 8.49×10-3; 8.81×10-3; -; 达标. 2023.06.07; P8排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; -; -; -; -; -; -. 进口速率; kg/h; -; -; -; -; -; -. P8排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 4.2; 2.4; 3.8; 3.47; 20; 达标. 出口速率; kg/h; 8.43×10-3; 4.91×10-3; 7.88×10-3; 7.07×10-3; -; 达标. 表7-6 P8 排气筒监测结果（SO2） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P8排气筒进口; SO2; 进口浓度; mg/m3; -; -; -; -; -; -. 进口速率; kg/h; -; -; -; -; -; -. P8排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; -; 20; 达标. 出口速率; kg/h; -; -; -; -; 1; 达标. 2023.06.07; P8排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; -; -; -; -; 80; -. 进口速率; kg/h; -; -; -; -; -; -. P8排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; -; 80; 达标. 出口速率; kg/h; -; -; -; -; 1; 达标. 表7-7 P8 排气筒监测结果（NOx） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测数值; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.06.06; P8排气筒进口; NOx; 进口浓度; mg/m3; -; -; -; -; -; -. 进口速率; kg/h; -; -; -; -; -; -. P8排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 13; 14; 13; 13.3; 180; 达标. 出口速率; kg/h; 0.026; 0.029; 0.026; 0.027; -; 达标. 2023.06.07; P8排气筒进口; 进口浓度; mg/m3; -; -; -; -; -; -. 进口速率; kg/h; -; -; -; -; -; -. P8排气筒出口; 出口浓度; mg/m3; 14; 14; 15; 14.3; 180; 达标. 出口速率; kg/h; 0.028; 0.029; 0.031; 0.029; -; 达标. ②厂界无组织排放监测结果 表7-8 无组织废气监测结果（非甲烷总烃） 单位：mg/m3 监测日期; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 周界外浓度最高值; 周界外浓度限值; 评价. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2023.06.08; 非甲烷总烃; 第一次; 0.98; 1.29; 1.39; 1.24; 1.54; 4.0; 达标. 第二次; 1.06; 1.17; 1.15; 1.54. 第三次; 1.03; 1.44; 1.32; 1.42. 2023.06.09; 第一次; 1.07; 1.35; 1.27; 1.38; 1.57; 4.0; 达标. 第二次; 1.01; 1.31; 1.57; 1.42. 第三次; 0.98; 1.48; 1.43; 1.25. 表7-9 无组织废气监测结果（颗粒物） 单位：mg/m3 监测日期; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 周界外浓度最高值; 周界外浓度限值; 评价. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2023.06.08; 颗粒物; 第一次; 0.233; 0.363; 0.496; 0.302; 0.496; 0.5; 达标. 第二次; 0.217; 0.295; 0.402; 0.340. 第三次; 0.265; 0.332; 0.375; 0.293. 2023.06.09; 第一次; 0.259; 0.350; 0.373; 0.397; 0.480; 0.5; 达标. 第二次; 0.237; 0.331; 0.480; 0.391. 第三次; 0.261; 0.280; 0.433; 0.332. ③厂内无组织废气监测结果 本次验收对厂房外非甲烷总烃进行监测，分析其达标性，监测结果如下。 表7-10 无组织废气排放监测结果及评价一览表 监测日期; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 厂房外浓度最高值; 厂房外浓度限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2023.06.08; 非甲烷总烃; G5; 1.75; 1.65; 1.79; 1.79; 6.0; 达标. 2023.06.09; 非甲烷总烃; G5; 1.75; 1.65; 1.83; 1.83; 6.0; 达标. 表7-11 废气检测气象参数 监测时间; 序号; 风速m/s; 风向. 2023.06.08; 第一次; 2.3; 西南. 第二次; 2.3; 西南. 第三次; 2.3; 西南. 2023.06.09; 第一次; 2.3; 西南. 第二次; 2.3; 西南. 第三次; 2.3; 西南. （3）噪声 表7-12 噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 评价 标准; 噪声监测值（dB）; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2023.06.08; N1北厂界外1米; 3类; 56.8; 达标; 47.0; 达标; 65; 55. N2东厂界外1米; 3类; 57.5; 达标; 47.8; 达标; 70; 55. N3南厂界外1米; 3类; 56.1; 达标; 46.5; 达标; 65; 55. N4西厂界外1米; 3类; 57.6; 达标; 45.8; 达标; 65; 55. 2023.06.09; N1北厂界外1米; 3类; 56.9; 达标; 47.5; 达标; 65; 55. N2东厂界外1米; 3类; 57.7; 达标; 47.0; 达标; 70; 55. N3南厂界外1米; 3类; 58.6; 达标; 47.5; 达标; 65; 55. N4西厂界外1米; 3类; 58.5; 达标; 48.3; 达标; 65; 55. 表7-13 噪声检测气象参数 监测时间; 天气; 风速m/s; 风向; 昼（夜）间. 2023.08.03; 晴; 2.3; -; -. 2023.08.04; 晴; 2.3; -; -. 根据检测结果可知，验收监测期间项目废气、噪声排放均能够满足相应标准要求。 （4）固废 表7-14 固废产生种类及处理、处置状况 序号; 固体废物名称; 属性; 产生量; 利用处置方式; 环保措施落实情况. 1; 收尘系统金属粉尘; 一般固废; 5.95t/a; 外售利用; -. 2; 漆渣; 危险废物; 0.1t/a; 交由有资质单位处理; 设有100m2的危废仓库. 3; 废活性炭; 危险废物; 5.95t/a. 公司已建立危险废物台账，悬挂于危废仓库内，由管理人员负责填写，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。我公司已选择有相应危险废物经营资质的单位及时处置所产生的危险废物，贮存期限不超过一年。执行危险废物转移联单制度。此外，公司制定了《危废管理制度》，贴于危废仓库墙面。 公司已严格按照以上规范设置危废仓库，项目各类废物在按相关要求分类收集、分别存放，得到妥善的处理或处置的情况下，各种固废可得到有效处置，实现固废“零”排放。 危废仓库设置情况: 表7-15 危险仓库规范设置一览表 规范设置要求; 建设情况; 相符性分析. 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），设置规范设置标志、配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。; 严格按照规范设置危废废物信息公开栏；规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。危废仓库规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。危废均为密闭储存，无废气产生。; 符合要求. 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。; 已在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。; 符合要求. 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。; 公司危废严格按照分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，危废仓库设置有环氧地坪及收集沟，保证防渗要求。; 符合要求. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。; 不涉及; 符合要求. 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。; 严格规范要求控制贮存量，项目设计贮存周转周期为6个月。; 符合要求. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 项目危废属于独立容器存储。; 符合要求. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。; 项目危废容器内部保留100毫米以上的空间; 符合要求. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。; 项目危废包装，所选材质与危废不发生反应; 符合要求. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 危废仓库设置在独立的防护区域以外; 符合要求. 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。; 危废仓库地面涂刷防腐、防渗涂料，仓库内设有安全照明设施和观察窗口。; 符合要求. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 危废仓库配备有通讯设备、照明设施、防护工具，并设有应急防护设施。; 符合要求. 危险废物堆要防风、防雨、防晒。; 危废仓库单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒。; 符合要求. 污染物排放总量核算： 表7-16 排污总量核对结果一览 类别; 排气筒; 污染物; 环评中已批复的排放量（t/a）; 排污监测期间排放总量; 达标情况; 备注. 废气; P3排气筒; 颗粒物; # 0.0462; 0.03kg/h×1200h=0.036t/a; 满足; 排放时间1200h/a. P4排气筒; 颗粒物; # 0.0462; 0.03kg/h×1200h=0.036t/a; 满足; 排放时间1200h/a. P5排气筒; 非甲烷总烃; # 0.066; 0.02kg/h×300h=0.006t/a; 满足; 排放时间300h/a. P7排气筒; 颗粒物; # 0.0462; 0.04kg/h×1000h=0.04t/a; 满足; 排放时间1000h/a. P8排气筒; 颗粒物; # 0.033; 0.00881kg/h×1200h=0.00972/a; 满足; 排放时间1200h/a. P8排气筒; SO2; # 0.067; -; 满足; 排放时间1200h/a. P8排气筒; NOx; # 0.2; 0.029kg/h×1200h=0.034t/a; 满足; 排放时间1200h/a.

表八、验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、项目建设情况 威特立创能科技（苏州）有限公司（原名飞利浦创能科技（苏州）有限公司）位于苏州工业园区苏虹西路288号，本次项目在原有厂房内进行，主要建设内容为引进相关生产设备，对现有厂区进行技术改造，进一步优化生产线，以喷粉替代原有喷漆，技改项目不涉及产能变动，投资总额预计1050万元。 该项目环境影响报告表及批复等环保审批手续齐全，项目废水、废气、噪声及固废所配套的环保设施、措施已基本按照环境影响报告表及其批复要求落实到位。 2、监测达标情况 项目于2023.06.06-2023.06.09期间对公司的噪声和废气进行了监测，验收监测期间项目各类环保措施均正常运行，符合验收监测要求，监测结果及达标情况如下： （1）废水 本次项目不新增职工人员，不新增生活污水排放，项目新增用水环节主要为新增的有机废气喷淋塔用水，项目废气喷淋塔用水为循环利用，并定期补充新鲜水。 （2）废气 验收监测期间项目废气颗粒物、非甲烷总烃、排放均能够符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限制和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中限值要求，烘干废气SO2、NOx、颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1、表3中限值要求。 （3）噪声 验收监测期间项目东、南、西、北厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（其他侧）及4类（东侧）标准。 （4）固废 验收监测期间技改项目涉及的固体废弃物主要有危险废物及收尘系统金属粉尘。收尘系统金属粉尘收集后外售利用，；废活性炭、废液压油、漆渣等危险废物则委托有资质的单位规范处理。 （5）总量控制 项目废气排放总量满足环评批复总量要求；技改项目不涉及外排废水。 3、验收结论 表8-1 监测结论一览表 类别; 污染物达标情况; 总量控制情况. 废水; /; /. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、（苏府办〔2019〕67号）中燃气锅炉低氮改造NOx排放限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; /. 固废; 各类固废均有效处置，实现“零”排放; /. 结论; 废气、噪声、固废满足达标排放要求; 在核定总量指标内. 该项目已按照国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测得的各类污染物排放浓度均达到相关标准要求。各类污染物的年排放总量满足环评及批复中总量要求。建议通过“三同时”竣工环境保护验收。 注:本次验收结论是在建设方提供的生产工况下及本报告表所注明监测时段采样情况下得出的，如若项目建设规模、内容等发生重大变动，应按照相关环境保护法规要求另行申报。